石 家 庄 铁 道 大 学

题目：钢筋混凝土简支T梁的设计

结 构 设 计 原 理课程设计

专    业

指导教师

班    级

学    号

姓    名

承担单位         土木工程学院

实习时间  2013年  月  日～  月  日

- 结构计算简图和设计数据。

该桥为公路装配式简支梁桥，双车道，直线桥。

全桥立面布置图见图1.梁由5片T梁组成，我们设计其中一片内梁，截面形式和尺寸见图2。

图1  全桥立面布置图                     图2 一片内梁横截面图

()

结构处于Ⅰ类环境类别，安全等级为二级；

梁体混凝土为C30，纵筋为HRB335，箍筋为R235，箍筋直径采用8mm。

梁承受荷载有自重、二期恒载、汽车活载和人群活载。混凝土容重取为25；每米板宽的二期恒载为2.8KN/m2；汽车活载为车道荷载，为均布荷载加一个集中荷载组成，如图2，该梁取值见表1，其中均布活载标准值应满布在使结构产生最不利效应的同号影响线上，集中荷载标准值作用于相应影响线中一个峰值处，汽车冲击系数；人群荷载为均布荷载，标准值为。

图3 汽车活载计算图式(车道荷载)

二、设计计算内容

- 进行荷载和内力计算。在坐标纸上绘制梁的弯矩包络图和剪力包络图。

- 根据控制截面的弯矩设计值设计受力纵筋；

- 根据剪力包络图，初步设计箍筋和弯起筋；

- 根据材料图和弯矩包络图校核弯起筋弯起点；

- 校核全梁承载力。

- 验算梁的挠度和跨中截面的裂缝宽度。

- 绘图。整个设计过程要通过绘图进行。图纸内容包括梁的立面图（钢筋立面布置图）、弯矩图和材料图、钢筋的横截面布置图、钢筋大样或材料表等，并写图纸说明（包括所用材料、绘图比例、单位等）。

# 三、基本要求。

绘制A3图纸一张（用坐标纸）；

计算书一份（用A4纸,手写）。

# 四、分组。(按学号尾数分组。学号尾数与序号相同)。

表1 各组数据

| 序号 | 梁长(m) | 标准跨度/计算跨度l0 (m) | ( kN/m) | (kN) | 实际(mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.96 | 8/7.5 | 5.2 | 154 | 1000 | 100 | 260 | 650 |
| 2 | 9.96 | 10/9.5 | 5.0 | 160 | 1100 | 100 | 270 | 700 |
| 3 | 12.96 | 13/12.5 | 4.8 | 165 | 1200 | 100 | 260 | 1100 |
| 4 | 15.96 | 16/15.5 | 4.5 | 170 | 1300 | 110 | 270 | 1200 |
| 5 | 19.96 | 20/19.5 | 4.2 | 154 | 1580 | 120 | 260 | 1300 |
| 6 | 7.96 | 8/7.5 | 5.2 | 160 | 1280 | 100 | 270 | 650 |
| 7 | 9.96 | 10/9.5 | 5.0 | 165 | 1300 | 100 | 260 | 700 |
| 8 | 12.96 | 13/12.5 | 4.8 | 170 | 1400 | 100 | 270 | 1100 |
| 9 | 15.96 | 16/15.5 | 4.5 | 165 | 1500 | 110 | 260 | 1200 |
| 0 | 19.96 | 20/19.5 | 4.2 | 170 | 1600 | 120 | 270 | 1300 |

注：标准跨度：相邻桥墩中心线之间的距离或桥墩中心线至桥台台背前缘之间的距离；

计算跨度：支座中心之间的距离。

表中汽车荷载为规范给出的车道荷载折算而得。