实验名称：  固 体 密 度 测 量

评

价

姓 名

学 号

专 业

实验必须携带科学计算器！！

一、实验目的

1．学习游标卡尺，外径千分尺，读数显微镜以及电子天平的原理和使用方法；

2．进一步掌握不确定度、有效数字的基本概念及运算法则；

3．初步认识消除系统误差的实验方法。

二、实验仪器及器件

游标卡尺（测量范围：0~150mm；精度：0.02mm）

外径千分尺（测量范围：25mm；精度：0.01mm）；

读数显微镜（测量范围：130mm；精度：0.01mm）；

电子天平（测量范围：500g；精度：0.01g）；

圆柱测件、圆筒测件。      请自带具有统计功能的计算器！

三、实验原理  （请在预习时把内容补充完整）

- ρ=4mπd2h测圆柱体密度

这里m、d、h分别为圆柱体质量、外径和高度。请在下面写出相对不确定度与绝对不确定度的推导过程和结果。

uρ=ρ⋅(uρρ)

2．测圆筒密度

ρ=mπhb(D−b)

这里m、h、D、b分别为圆筒的质量、高度、外径和厚度。

uρρ=(umm)2+(uhh)2+[uD(D−b)]2+[(D−2b)ub(Db−b2)]2

uρ=ρ⋅(uρρ)

四、实验内容与数据处理

1．零点校正                                     2．Δ仪的取值：

| 外径千分尺零点校正 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 零点值 |  |  |  |  |

| 卡尺 | Δ仪＝ |
| --- | --- |
| 千分尺 | Δ仪＝ |
| 读数显微镜 | Δ仪＝ |
| 电子天平 | Δ仪＝ |

- 圆柱体密度数据记录及处理

(请在下表中填写推导公式)

|  | uA | uB | u |
| --- | --- | --- | --- |
| h |  |  |  |
| d |  |  |  |
| m |  |  |  |

测量高度和直径时要在不同的位置进行测量，m为单次测量

h ----游标卡尺测量；d----外径千分尺测量；m----电子天平测量

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | uA | uB | u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

uρρ=                                     （写出推导公式）

=

ρ=4mπ d2h=           g/mm3

uρ=ρ⋅uρρ=           g/mm3

结果表示：     ρ=ρ±uρ＝                 （P=     ）

E＝        ％

4．测圆筒密度数据记录及处理

|  | uA | uB | u |
| --- | --- | --- | --- |
| D |  |  |  |
| h |  |  |  |
| b |  |  |  |
| m |  |  |  |

(测量环的厚度、高度和外径时要在不同的位置进行测量，m为单次测量)

D、h ----游标卡尺测量；b----读数显微镜测量；m----电子天平测量

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | uA | uB | u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

uρρ=                                         （写出推导公式）

=

ρ=                    g/mm3

uρ=ρ⋅uρρ=              g/mm3

结果表示：　ρ=ρ±uρ＝                  （P=     ）

E＝         ％

五、实验分析（对测量结果进行定性的评价）

六、回答问题

本实验中使用了不同的仪器来测量长度，简单阐述这样做得目的。

答：